- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：通化矿业（集团）有限责任公司国家级煤炭储备基地项目

建设单位（盖章）：  通化矿业（集团）有限责任公司

编制日期：  2021年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 通化矿业（集团）有限责任公司国家级煤炭储备基地项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张玉良 | 联系方式 | 13843951800 |
| 建设地点 | 吉林省（自治区） 白山市江源（区）砟子镇乡（街道）（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | 本项目储煤基地中心坐标为经度126°34′20.313″，纬度42°1′34.583″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | B1110煤炭开采和洗选专业及辅助性活动 | 建设项目 行业类别 | “四、煤炭开采和洗选业”类中的“6 煤炭储存、集运” |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 27768.20 | 环保投资（万元） | 81.2 |
| 环保投资占比（%） | 0.3 | 施工工期 |  |
| 是否开工建设 | √否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 87300 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据国土资源部、国家发展和改革委员会2012年5月30日发布的“关于发布实施《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》的通知”中规定，项目不属于《禁止目录》和《限制目录》中的建设项目，不属于该文件中限批或禁批的范围。 项目位于白山市江源区，项目为现有用地属于工业用地，项目用地符合白山市江源区规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 3、环保政策符合性分析 (1)环发[2012]77号文符合性本项目为煤炭储运项目，按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)的规定，对本新建项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价，本项目在营运过程中，不存在重大危险源，在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，工程的事故对周围影响处于可接受水平。本项目建设满足《关于进一步 加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)文关于环境风险评价的要求。 (2)项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)符合性分析 表1-1 本项目与环评[2016]150号文符合情况 序号; 具体要求; 本工程情况; 符合性. 1; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目不在生态保护红线范围内; 符合. 2; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求; 本项目已对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求; 符合. 3; 资源是环境的载体，资源利用.上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目所在地资源完全能够满足本项目需求; 符合. 4; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用.上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目符合产业政策的规划; 符合. 综上，项目符合环环评[2016]150号文规定。 （3）本项目位于白山市江源县，项目所在地大气环境为达标区，且噪声能够满足相应的功能区相关要求。产生的废气、废水、噪声及固废等均妥善处置，不会对周围环境造成影响。 本项目与白山市生态准入分析详见表1-2。 表1-2 白山市生态环境准入清单要求 管控领域; 环境准入及管控要求; 符合性. 空间布局约束; 严格落实《中华人民共和国自然保护区条例（2017年修订）》《水产种质资源保护区管理暂行办法（2016年修正本）》《国家湿地公园管理办法》《国家级森林公园管理办法》《湿地保护管理规程》《中华人民共和国森林法》要求。; 符合. 禁止在自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；江河源头和两岸林地；水库、湖泊周围等生态重要区位林地；国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；坡度在25度以上的林地；山脊、沟壑等林地；不符合人参种植标准和要求的其他林地的采伐迹地种植人参。; 不涉及. 污染物排放管控; 环境质量目标; 大气环境质量持续改善，2025年，实现空气质量优良率达到95%，PM2.5年均浓度确保控制在28微克/立方米。; 符合. 水环境质量持续改善。到2025年，地表水优良比例达到95%、城市集中式饮用水水源达到或优于III类比例达到100%。到2035年，白山地区水生态环境质量在满足水生态功能区要求外，河流生态水量得到根本保障，水生态系统功能全面改善。断面均达到III类或III类以上水质目标。; 不涉及. 到2025年，受污染耕地安全利用率达到92%以上，污染地块安全利用率达到92%以上；到2035年，受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。; 不涉及. 污染物 控制要求; - 深入实施氮氧化物和VOCs总量控制。以工业园区、企业集群和重点企业为重点管控对象，逐步实施挥发性有机物总量控制。 - 实施煤炭消费总量控制。推行使用清洁可再生能源。 深化重点领域大气污染防治。深化燃煤锅炉综合整治，突出解决城乡结合部散煤燃烧问题。全面推行重点行业超低排放改造和深度治理。深化柴油货车污染防治。加强秸秆禁烧和综合利用，加快秸秆收储运体系建设。严格控制餐饮油烟污染。; 不涉及. - 加快建设生活污水收集管网，加快填补污水收集管网空白区，各县（市、区）建成区生活污水处理厂全面达到一级A排放标准。 - 工业园区污水处理设施全部达标排放，完成区域内重点污染源企业的核查工作，督促其新建或改进污水处理设施，实现污水稳定达标排放。 加强农村水污染防治，强化面源污染治理。统筹城乡环境综合整治，综合解决城乡各类垃圾污染延伸，强化城中村、老旧城区和城乡结合部的环境综合整治。持续梯次稳步推进重点流域建制镇生活污水处理设施建设，提升已建成处理设施的运行管理水平，完善生活污水收集处理设施体系，加大生活污水收集管网配套建设和改造力度，促进污水资源化利用，推进污泥无害化资源化处理处置。; 不涉及. 污染物排放管控; 污染物控制要求; - 做好土壤保护基础工作，开展土壤环境质量调查，掌握全市土壤环境污染和环境风险状况。建设土壤环境监测网络，采用“互联网+”技术，在全市域范围内合理设置监测点位，建设土壤环境监测网络，建立建设用地调查评估制度。 - 实施土壤分类别分用途管理。实施农用地分类别管理。 - 推进农用地风险防控。严守永久基本农田控制线。对受污染农用地治理修复。 推动建设用地污染场地修复。建立土壤污染源头预防和风险管控体系。开展建设用地污染地块修复工程。按照科学有序原则开发利用未利用地。开展土壤和地下水污染场地修复治理工程，推动建设污染场地土壤治理试点示范。加快工矿污染地块治理与修复。; 不涉及. 环境风险防控; - 强化危险废物风险防控。强化固体废物全过程监管，加强环境风险评估，紧盯“一废一库一品”（危险废物、尾矿库、危险化学品），加强医疗废物收集和处置等全程跟踪监管，强化污水处理厂污泥处置和管理。 - 开展重点区域分级分类管理。加快实施建设用地分用途管理。严格建设用地规划，实施农用地土壤分类管控。 - 防范重点领域环境风险。加强涉重行业综合防控。强化白山市金属表面处理、燃煤火力发电等行业重金属污染防治措施。推进化学品环境风险防控。开展白山市有毒有害化学品企业调查，加强重点行业危险化学品全过程环境监管。加强核与辐射环境监管。健全核与辐射应急响应体系。加强危险废物监管。推广区域性医疗废物协同与应急处置机制。推进重金属污染风险防治。加强企业生产全过程污染管控，开展涉重历史遗留问题环境风险隐患排查。 提升环境风险预警、排查、应对水平。完善化工企业环境风险预警体系，推动存在重大环境风险的化工园区、化工企业建设“一体化”、“智能化”预警体系。; 不涉及. 资源利用要求; 水资源; 2025年，水资源管理控制指标为4.43亿m3；2035年，水资源管理控制指标为4.81亿m3。; 不涉及. 能源; 2025年，能源消费总量以省正式下达目标为准，煤炭占一次能源消费总量比例逐年降低，非化石能源占能源消费总量比重以省正式下达目标为准。; 不涉及. 综上，本项目符合吉林省的“三线一单”(吉政函[2020]101号及白山政函[2021]107号）的管理要求。 4、选址合理性分析 本项目厂址位于白山市江源区，占地性质为工业用地，项目厂界四周东侧为空地及浑江，南侧为江源煤业工业广场，北侧150m为绿水园净化公司，西北侧40m及120m分别为6户居民，西侧140m为老楞场。项目区域交通运输便利，运输能力强，对项目原料及产品的运输非常有利。项目符合国家产业政策、符合规划、相关环保要求。(项目地理位置图见附图1,项目厂区现状及敏感目标遥感图见附图2)，项目选址有以下特点： (1)本项目选址交通便利，方便原料及产品的运输； (2)本项目不占用基本农田，未压覆矿床和文物，不处于防洪区，对通航及军事设施无影响，环境条件较好； (3)本项目位于白山市江源区，土地为工业用地，符合当地总体规划。 总体上讲，项目选址基本合理。 5、环境影响的可接受性分析 项目运营时主要环境问题为设备噪声、粉尘及固体废物等，在采取相应合理有效治理措施后，均可达标排放。故该项目对周围环境影响不大，在可接受范围之内。 6、环境影响的可接受性分析 环境质量现状评价结果显示，项目所在区域地表水环境满足地表水环境功能区划要求；声环境、环境空气质量较好。本项目拟通过各项有效的环保治理措施，可使废气、噪声达标排放，职工均来至当地居民，无废水排放。从环境影响分析可知，该项目对大气环境、地表水环境、声环境及生态环境影响不大，符合相应的环境功能和类别，其影响可在环境标准允许和公众可接受范围之内。 7、环境敏感性分析 本项目位于白山市江源区，本项目附近没有饮用水源地、自然保护区、风景名胜区以及旅游度假区、文物保护区，因此厂址敏感性不大。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目建设的必要性 通化矿业（集团）有限责任公司利用现有闲置的江源煤业储煤厂净地（现已停产），进行新建通化矿业（集团）有限责任公司国家级煤炭储备基地项目，根据国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定、《中华人民共和国环境保护法》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关要求，从本项目的建设内容来看，本项目属于“四十一 煤炭开采和洗选业”类中的“130 煤炭储存、集运”，确定应编制环境影响报告表。受通化矿业（集团）有限责任公司的委托，吉林省艺格环境科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作，评价单位在现场踏查、收集有关资料、工程分析的基础上编制了本项目的环境影响报告表。 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境影响评价项目为D 煤炭中的28、煤炭储存、集运，项目类别为Ⅳ类，不开展地下水环境影响评价。依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，按评价工作分级判据进行分级本项目大气环境影响评价工作等级划分为三级评价。项目运营期不产生废水，依据《环境影响评价技术导则-地表水环境》5.2等级判定内容，本项目地表水评价等级为三级B, 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)，本项目类别属于Ⅳ类项目，根据导则要求不开展土壤环境影响评价。 （1）项目总投资及资金筹措 本项目总投资27768.20万元，全部为企业自筹。 （2）建设规模和建设内容 建设内容：本项目项目用地面积87300㎡，占地性质为工业用地。 建设规模：本项目年可储存原煤20万t。 项目主要建设工程： 1.全封闭钢结构储煤场及站台（储煤车间），面积67400m2； 全封闭钢结构储煤场（棚）占地面积大，可直接在网架上设置照明、检修马道、消防喷淋、通风管道、喷雾抑尘装置及煤尘安全检测设备，可达到环保、消防要求； 2. 铁路专用线（修复）3.97km（只是对现有的铁路线进行简答的维修及养护）； 3. 综合办公楼（原有房屋改造）600m2×2； 4. 日用消防泵房300m2、水池1000m3； 5. 机修车间（原有房屋改造）450m2，车库（原有房屋改造）300m2； 6. 检斤室：地中衡检斤室300m2；轨道衡检斤室300m2。 本项目组成见表1。 表1 本项目组成一览表 工程类别; 单项工程; 工程内容. 主体工程; 煤炭储存区; 项目储煤场占地87300m2，占地性质为工业用地，年可储存原煤20万t，全封闭钢结构网架储煤场；厂区内设置洒水降尘设施，对储煤区及路面定时洒水降尘。. 辅助工程; 办公区; 建筑面积2550m2. 供水; 本项目生活用水及生产用水均引自深井水. 排水; 项目采取雨污分流制，厂区雨水经导流沟进入雨水沉淀池沉淀后回用于厂区洒水降尘；项目生产无废水产生，绿化用水、道路及堆场酒水全部损耗，清洗水经沉淀池沉淀后循环使用不外排，每天定期补充新鲜水，不外排，生活污水采取防渗旱厕收集不外排。. 供电; 引自附近供电所. 环保工程; 污水处理; 项目生产无废水产生，生活污水采取防渗旱厕收集不外排。. 固废处理; 在生活区设1个垃圾桶，对生活垃圾进行统一进行收集，然后由环卫部门统一处理. 废气处理; 项目煤炭储存采取全封闭钢结构网架措施，定期酒水抑尘。项目厂区洒水抑尘,设置洗车机及洗车平台。. 噪声处理; 采取隔声、减震、消声、合理布局等措施. （3）主要设备 表2 主要设备明细一览表 序号; 项 目; 设备规格型号; 单位; 数量. 1; 抓斗式卸车机; 套; 6. 2; 装载机; ZL50C; 台; 8. 3; 筛分篦子; 套; 4. 4; 带式输送机; 带宽650mm，11kw，长30m; 套; 8. 5; 破碎筛分机械; 套; 4. 6; 堆料机; 台; 4. 7; 地中衡; 120; 套; 1. 8; 轨道衡; 150; 套; 1. 9; 供电照明系统; 套; 1. 10; 消防洒水降尘系统; 套; 1. 11; 监测监控系统; 套; 1. （4）原辅材料 本项目主要原材料为原煤，年储存量合计为200000吨。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目主要生产工艺图如下： 工艺流程简介: 本项目为煤炭储运项目,煤炭由运输车辆运进厂区，然后将煤炭卸入储煤仓库，卸车时开启洒水喷雾装置，减少粉尘的产生与排放，用封闭的皮带输送机将煤装入火车外运，装车时同样开启洒水喷雾装置，来减少粉尘的产生与排放，煤炭由厂区经火车运出。 产污环节 主要产污环节如下： ①煤炭堆存、装卸过程中产生的粉尘； ②运输车辆进出厂扬尘； ③运输车辆汽车尾气。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，利用现有闲置的江源煤业储煤厂（现已停产）净地进行新建，原有场地内的建筑物均拆除，本项目储煤基地中心坐标为经度126°34′20.313″，纬度42°1′34.583″，故本项目无原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1）特征污染物补充监测 ⑴监测点布设 根据该项目建设位置、气象条件及评价等级，共布设3个监测点。监测点布设情况及地理位置详见表7及监测布点图。 表7 环境空气监测点布设 编号; 位置; 备注. 1; 本项目所在地上风向1.0km处; 项目所在地上风向. 2; 项目所在地. 3; 本项目所在地下风向1.5km处; 项目所在地下风向. - ⑵ 监测项目 根据评价区内大气现状及本项目大气污染物排放特征，监测项目为TSP、NOx及SO2。 - ⑶ 监测时间 本项目空气质量现状监测时间为2021年4月22～28日，监测7天。 - ⑷ 采样及分析方法 各种大气污染物的分析方法按国家环保局《空气和废气监测分析方法》执行。 ⑸评价标准及方法 评价标准采用GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。 评价方法采用计算各监测点大气污染物的不同取值时间的浓度变化范围，同时计算各取值时间最大浓度值的百分比和超标率，并分析达标情况。 ⑹评价结果与分析 根据监测分析结果统计出日均浓度浓度范围，并计算各点各污染物的最大浓度占标率，其结果详见表8。 表8 评价区环境空气补充监测及评价结果 监测点; 监测项目; 小时浓度; 日均浓度; 超标率%; 达标情况. 小时浓度范围mg/m3; 最大浓度占标率%; 日均浓度范围mg/m3; 最大浓度占标率%. 1#; TSP; —; —; 0.072-0.079; 26.0; 0; 达标. SO2; 0.022-0.029; 19.3; 0.024-0.027; 9.0; 0; 达标. NOx; 0.016-0.026; 10.4; 0.018-0.022; 22.0; 0; 达标. 2#; TSP; —; —; 0.077-0.082; 27.0; 0; 达标. SO2; 0.026-0.042; 28.0; 0.029-0.035; 11.7; 0; 达标. NOx; 0.018-0.026; 10.4; 0.021-0.024; 24.0; 0; 达标. 3#; TSP; —; —; 0.083-0.088; 29.3 0; 达标. SO2; 0.026-0.048; 32.0; 0.031-0.038; 12.7; 0; 达标. NOx; 0.014-0.025; 10.0; 0.020-0.023; 23.0; 0; 达标. 由上表可见，项目周围环境空气中各测点监测因子均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二类环境空气质量标准要求，项目所在地环境空气质量较好。 2．水环境质量 根据《白山市2019年环境质量状况公报》（2020.2.24），“二、地表水环境质量 2、松花江流域：抚松县境内地表水监测断面为参乡一号桥、抚松渡口，按水体功能分类均为Ⅱ类。本年度各断面年均值均满足Ⅱ类水质的标准要求。整体断面达标率为100%。靖宇县境内地表水监测断面海岛电站属于松花江流域支流珠子河，按水体功能分类均为Ⅲ类。本年度该断面均值满足Ⅲ类水质的标准要求。断面达标率为100%。”，汤河属松花江流域，即白山市地表水环境质量达标。 3．噪声环境质量 - ⑴ 监测点布设 根据区域所在地理位置及周围环境概况，环境噪声在厂区外四周1m设4个监测点。监测点布置详见附图3。 - ⑵ 监测项目 等效声级Leq。 - ⑶ 监测时段 监测时间为2021年4月22日-23日，分昼、夜对厂区四周进行两次监测。 ⑷ 评价标准及方法 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），乡村声环境功能的确定，按GB3096的规定执行。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的规定："村庄原侧上执行1类环境功能区要求，工业活动较多的村庄可局部或全部执行2类声功能区要求"，本项目搜周均为工业活动，故声环境现状评价采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值。 项目区域评价标准采用GB3096-2008《声环境质量标准》中2类区标准(即昼间60dB(A)、夜间50dB(A))。 评价方法采用直接比较的方法评价声环境现状。 ⑸ 监测及评价结果，详见表12。 表12 噪声监测一览表 监测日期; 监测点位; 检测结果dB(A). 昼间; 夜间. 2021.04.22; 1#项目所在地厂址东侧; 54; 43. 2#项目所在地厂址南侧; 52; 44. 3#项目所在地厂址西侧; 51; 40. 4#项目所在地厂址北侧; 53; 42. 5#西北侧40m居民; 49; 38. 6#西北侧120m居民; 50; 41. 7#西侧140m为老楞场; 48; 39. 2021.04.23; 1#项目所在地厂址东侧; 53; 44. 2#项目所在地厂址南侧; 51; 43. 3#项目所在地厂址西侧; 52; 41. 4#项目所在地厂址北侧; 54; 43. 5#西北侧40m居民; 50; 39. 6#西北侧120m居民; 51; 40. 7#西侧140m为老楞场; 49; 38. 采用监测结果与评价标准直接比较的方法对厂界周围声环境现状进行评价。 从表12可见，监测点的昼、夜间监测结果均满足GB3096-2008中2类区标准值（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)），说明项目厂界周围声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂址位于白山市江源区，项目厂界四周东侧为空地及浑江，南侧为江源煤业工业广场，北侧150m为绿水园净化公司，西北侧40m及120m分别为6户居民，西侧140m为老楞场，项目周围无其他环境敏感点。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 表13-4 煤炭工业无组织排放限值 单位：mg/Nm3 污染物; 监控点; 作业场所. 装卸场所; 煤炭贮存场所. 颗粒物; 周界外质量浓度最高点; 1.0; 1.0. 二氧化硫; -; 0.4. 2、噪声 运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，具体指标见表13-5。 表13-5 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A) 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、固体废物 本项目运营过程中固体废物主要为生活垃圾，职工的生活垃圾按照现行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》“第三章第三节、生活垃圾污染环境防治”的规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 由于我国现无关于“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划，参考“十二五”期间要求，确定总量控制因子为：COD、NH3-N、SO2、NOx。 根据本项目特点，本项目为新建项目，废水不外排，冬季采用电取暖，因此本项目不设总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 本项目厂区附近无居民等环境敏感点，施工扬尘采取以下措施，对周围环境影响很小。施工期间采取的措施为： a.施工区必须围挡，喷水降尘； b.临时弃土场必须遮盖； c.禁止大风天气进行开挖土方、回填等作业。 因此本工程施工周期期间应采用一定的防护措施，使其对周围环境影响已减至最小限度。 另外，施工机械产生汽车尾气，本项目施工车辆在工地停留时间较短，平均每台车停留5—15分钟左右，每天约有3—5辆次车进出厂区，因此，车辆排放污染物NOX（柴油车）和CO（汽油车）为1.695kg/d和0.891kg/d，不会对周围环境空气造成危害性影响。 2、施工期噪声特征 施工期噪声主要是指各种施工机械、设备和工程运输车辆在运行过程中产生的噪声。 项目建筑施工作业中，将动用少量的施工作业设备和机械，主要有铲车、推土机、载重汽车等。因此，不可避免地产生建筑施工噪声。这些声源具有噪声高、无规划等特点，如不加以控制，往往会对附近产生噪声污染。 本项目施工机械采取以下减噪措施： - 施工部门应尽量选用低噪声的机械设备，以便有效缩小施工期的噪声影响范围。 - 施工机械设备应经常维修，并建立定期的噪声控制制度。 施工部门应合理安排好施工时间，高噪声机械设备应安排在昼间，严禁夜间施工作业。其它施工机械作业时间应根据施工现场周围噪声敏感点具体情况而定，一般情况下应在夜间10点至凌晨6点之间停止作业，以防噪声造成影响。 3）装修 由于本次项目设施结构简单，建成后室内进行简单装修，此阶段一般占施工时间比例也较长，但声源数量较少，声源强度较低。这一阶段噪声源主要包括砂轮机、电钻、切割机等。这些声源声功率级一般在90dB（A）左右，基本都在室内使用。从装修工地边界噪声来看，等效声级Leq分布范围为63—70dB（A），因此可以认为此阶段不能构成施工的主要噪声源。 3、施工期生活废水 本工程施工队伍分布集中，废水易于集中排放，生活污水均已采用移动厕所进行收集，不会对周围环境造成影响。 4、施工期固废物 施工人员生活垃圾每人每天排放量约0.5Kg/d·人，产生量约0.01t/d工人的粪便全部排放到移动厕所内，由环卫部门定期清运。 建筑垃圾主要是一些废弃的砖瓦沙石、水泥以及装修废弃物等。建筑材料存量一般与项目进度有关，一般不会产生较大量的建筑垃圾，这些建筑垃圾应及时收集清理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、地表水环境影响分析 项目主要的废水为职工生活污水。 项目定员3人，年工作300天，生活用水量按每人每天50L计，则生活用水量约45t/a，废水产生量按用水量的80%计，则生活污水量为36t/a,经旱厕收集后定期清挖用作农肥，不外排。 项目采取雨污分流制，厂区雨水经导流沟进入雨水沉淀池沉淀后回用于厂区洒水降尘；项目生产无废水产生，绿化用水、道路及堆场酒水全部损耗，清洗水经沉淀池沉淀后循环使用不外排，每天定期补充新鲜水，不外排，故对地表水环境影响较小。 2、地下水环境影响分析 本项目对地下水的影响主要来自项目厂区地面和旱厕的渗漏,厂区地面防渗措施不当，造成淋溶水直接下渗；或者厂区旱厕防渗不当，影响厂址周围地区浅层地下水；本项目厂区大门及内部主要运输道路需采取硬化处理，设置雨水沉淀池，初期雨水收集雨水沉淀池沉淀后用于厂区降尘，旱厕采取严格的防渗措施，因此本项目对地下水影响较小。 3、环境空气影响分析 本项目产生的废气主要为煤炭储存、装卸产生的粉尘、车辆运行道路扬尘、运输车辆的汽车尾气。 (1)煤炭装卸过程扬尘 本项目的装卸过程扬尘，根据类比同类型项目，并参考《逸散性工业粉尘控制技术》技术中“第三章、物料的装卸运输”中“煤”逸散尘排放因子为0.02kg/t- 0.48kg/t，本次按最不利影响考虑，取0.48kg/t， 本项目煤炭周转量约200000t/a，则扬尘量为96t/a。 为减少项目无组织粉尘对周围环境的影响，项目应采取以下措施: ①料场采用周边设置钢结构全封闭措施，并辅以对厂区内进行喷淋洒水降尘系统，定期对堆场洒水降尘，保持料堆表层湿润，确保料堆表层含水率>10%，防止物料扬散； ②装料、卸料前对物料进行喷水； ③车辆运输原料及成品时加盖篷布及洒水； ④企业对厂区内未硬化场地和道路进行场地硬化、绿化处理，并安排专人对企业厂区及企业进出口的道路进行经常性的清扫、冲洗，保持道路清洁。 在采取上述措施后，扬尘产生量可降低95%以上，则扬尘无组织排放量为4.8t/a，项目无组织粉尘的排放能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996) 表2二级标准无组织排放限值(1.0mg/m3) 的要求，对周围大气境影响很小。 (2)运输车辆产生的运输扬尘 本项目煤炭需要运入和运出，运输扬尘包括物料洒落扬尘和汽车引起的道路二次扬尘。类比同规模项目，并参考《逸散性工业粉尘控制技术》技术中本项目的运输车辆起尘，根据类比同类型项目，并参考《逸散性工业粉尘控制技术》技术中“第十九章、煤加工厂”中“煤贮存一车辆交通”逸散尘排放因子为0.08kg/t， 本项目煤炭周转量约200000t/a，则扬尘量为16t/a。 企业对于运输车辆车厢必须要求采取封闭措施，以减少物料洒落扬尘对公路周围大气环境的影响，对进出车辆携带的粉尘，项目采取在车辆出入口设置洗车台，安装自动洗车装置，及时对进出车辆进行清洗，并定时在道路上洒水，采取上述措施后，运输扬尘可降低95%以上，则扬尘无组织排放量为0.8t/a。项目无组织粉尘的排放能够满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426- 2006) 中的排放限值( 1.0mg/m3)的要求，对周围大气环境影响很小。 (3)汽车尾气 汽车尾气是本项目的大气污染之一，主要含有NOx、CO、TSP和未完全燃烧的碳氢化合物HC。本项目车辆进出厂区较分散，汽车尾气属于无组织排放，经空气扩散、距离衰减后，对大气环境影响较小。 4、噪声环境影响分析 （1）噪声污染源 噪声主要来源于装卸设备、各种车辆等产生的噪声，噪声级80 ~95dB (A)。 本评价选取主要产噪设备进行预测。在满足工艺要求的前提下应尽量采用低噪声设备，且采用减振、吸声等防治措施，治理前后主要噪声源情况如下表所示： 表14-1 噪声源调查结果 序号; 噪声源名称; 治理前噪声强度[dB(A)]; 降噪措施; 治理后室外噪声强度[dB(A)]. 1; 装卸设备及车辆; 80 ~95; 基础减震、软性连接; ≤55. （2）预测方法 噪声预测方法采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的模式，计算模式为： 噪声衰减公式： Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0） 式中：Lp（r）——距声源r处的声压级； Lp（r0）——距声源r0处的声压级； r0、r——距声源的距离，m。 （3）预测结果及评价结论 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的噪声衰减模式，计算主要声源在各评价点处的声级详见下表。 表14-2 院界噪声预测结果统计表 序号; 预测点位; 监测值. 昼间; 夜间. 背景值; 贡献值; 预测值; 背景值; 贡献值; 预测值. 1; 厂界东侧1m; 54; 22.80; 54.15; 43; 21.80; 43.23. 2; 厂界南侧1m; 52; 21.86; 52.34; 44; 22.86; 44.32. 3; 厂界西侧1m; 51; 23.38; 51.23; 40; 21.38; 40.23. 4; 厂界北侧1m; 53; 23.25; 53.25; 42; 23.25; 42.22. 由上表可以看出，在对噪声源采取隔声、减振、吸声等综合防噪措施后，贡献值和预测值可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。 噪声污染的控制主要从以下几个方面进行： (1)选用低噪声设备:在满足项目生产工艺的前提下，尽可能选择先进、噪声低的生产设备，从源头降低噪声； (2)厂区内合理布局:在设备布置时考虑地形、声源方向性和噪声强弱等因素，进行合理布局以求进一步降低厂界噪声； (3)加强设备维护:加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； (4)地面停车场进出口通道，分别设置禁鸣标志，禁止进出停车场的车辆鸣笛，防止汽车运行产生的噪声对周围敏感区产生影响。通过加强车辆管理措施，汽车噪声可以达标。 经采取上述措施后，再经距离衰减，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求。因此，本项目在做好噪声治理措施后，对周围环境不会造成太大影响。 5、固体废物环境影响分析 本项目固体废物为生活垃圾0.3t/a,由环卫部门运至就近的垃圾处理场统一处理。废水收集池中的泥煤渣均混入原煤中作为产品外售，产生量为1t/a。本项目机修车间废机油的产生量为0.5t/a，全部委托有资质单位处置。 综上所述，项目产生的固体废物均得到妥善处理，对环境影响较小。 6、项目污染治理措施经济技术论证 (1)废气 本项目产生的废气主要为煤炭储存、装卸产生的粉尘、车辆运行道路扬尘及运输车辆的汽车尾气，通过钢结构的全封闭措施、洒水降尘、雾炮车、厂区绿化、洗车台措施处理后能够达标排放。因此本项目废气处理所采取的措施经济可行。 (2)废水 项目生活污水部分经厂区防渗旱厕收集后定期清挖，用作农肥，不外排，对地表水影响较小。该方式投资少、经济合理，在经济技术上是可行的。. (3)噪声 本项目产生的噪声主要是生产设备运行及各种车辆产生的噪声。治理选用低噪声设备、距离衰减、加强设备管理等措施。该治理方式技术成熟，经济可行，效果显著。项目采取的噪声治理措施是经济可行的。 (4)固废 本项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾，生活垃圾由企业集中收集后，统一由环卫部门清理，废水收集池中的泥煤渣均混入原煤中作为产品外售，本项目机修车间废机油全部委托有资质单位处置。处理方式符合相关法律法规及标准要求，对周围环境不会造成二次污染，治理措施经济可行。 7、环境风险影响分析 环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染的事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，针对所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 以《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018) 为指导，对本项目进行了环境风险识别可知，本项目生产工艺简单,主要涉及物料为煤炭，不属于有毒有害、易燃易爆的产品，也不属于危险化学品，不构成重大危险源，不产生有毒有害物质，环境风险较小。 项目环境风险主要表现为堆煤自燃起火以及粉尘和气体爆炸。 1、环境风险识别 原料煤在运输储存过程中，经外界的干扰如设备运转的震动、碰撞或风作用悬浮到空气形成粉尘，如场所内作业人员防护用品佩带不全，很容易引起尘肺病等职业病危害。当煤粉在空气中达到- -定浓度，在外界高温、碰撞、摩擦、振动、明火、电火花的作用下会引起爆炸,爆炸后产生的气浪会使沉积的粉尘飞扬,造成二次爆炸事故。 煤尘爆炸与其在空气中的含量及含氧浓度有关，烟煤在110-2000mg/m3。能形成爆炸性混合物，空气中煤尘含量在300-400 mg/m3爆炸威力最大，这是因为混合物中煤尘与空气的比例适中,煤粉能充分燃烧。煤粉爆炸后不仅产生冲击波伤人和破坏建筑物，同时产生大量的--氧化碳，使人中毒死亡。 2、危险事故分析 (1)自燃起火 原料煤煤经过长期大量的堆积后，随着时间缓慢进行的氧化反应而发热，使煤的温度逐渐升高，最终导致自燃起火。自燃起火与其他的燃烧状态不同，他是在温度缓慢_上升的同时，按以下过程进行:煤的堆积低温氧化发热一放热一内部干燥一温度急剧_上升一自燃起火。自燃起火的因素很多:与煤的物理化学性质有关，如煤的粒度、表面系数、煤的性质状态(水分、挥发成分及含碳量等)等;与煤的堆积状态有关、如堆积方法、堆积形状、贮煤量、贮煤期限等;与环境因素有关，如空气的温度和湿度、风向和风速及通风状态等。 (2)粉尘和气体爆炸 原料在运输储存过程中如在空气中形成粉尘雾，当粉尘浓度和着火能量达到一定数值以上时，就有可能起火或粉尘爆炸。因为粉尘中含有在碳化过程中产生的甲烷、微量的乙烷及丙烷等可燃性气体，由于装卸运输等原因，粉尘被粉碎而落出新表面，这些可燃性气体随之被散到大气中，其爆炸的下限浓度显著下降而爆炸的危险性增加。 3、预防措施 根据.《粉尘防爆安全规程》：结合项目实际情况，评价建议项目风险管理及防范措施如下: (1)厂区杜绝各种明火，设置醒目的禁止烟火等标志，所用电气设备必须是粉尘防爆型的，设置足够的灭火器。 (2) 厂区除尘设施应保证正常运行，且加强车间通风。 (3) 厂区工艺设备的轴承应防尘密封，如有过热可能，应安装能连续监测轴承温度的探测器。 (4) 厂区应防止电弧和电火花。电气设计和电机设备的选用，必须按照国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》及行业标准进行设计和选型。 (5)企业应定期对职工进行粉尘防火、防爆专业知识的培训。 (6)建设单位应制定有效防止粉尘爆炸及火灾的措施和操作规程。 (7)项目厂区设置有效的积尘清扫作业制度。 (8)加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件。 4、风险管理 (1)建设单位应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行中的环保安全工作。 (2)安全环保机构将根据相关的环境管理要求，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 (3)应保持作业场所良好的通风。生产厂房的通风设计应充分考虑自然通风和机械通风相结合。 (4)生产装置区的配电和照明均应按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定，选用相应防爆级别的电气设备和照明灯具及开关，线路敷设均应满足安全要求。 (5)厂内运输和装卸应根据工艺流程、货运量、货物性质和消防的需要，合理组织车流、人流、物流。在生产区和仓库区，应根据安全需要，设置限制车辆通行或禁止车辆通行的路段;厂区道路净空宽度不得小于5米。 (6)严禁员工携带各种烟火进入车间。 4、应急预案 风险事故应急预案见表14。 表14 应急预案表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急组织机构、人员; 设立事故应急机构，人员由企业主要领导、安全负责人、环保负责人等主要人员组成. 2; 应急救援保障; 企业应配备必要的应急设施及设备和器材;事故易发的工作岗位配备必需的防护用品等。. 3; 报警、通讯联络方式; 建立专用的报警和通讯线路，并保持其畅通。. 4; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 发生事故时，要保证现场的事故处理设施和全厂的应急处理系统能够紧急启动，并对事故产生的污染物进行有效的控制，同时启动当地的环境应急监测系统。. 5; 应急监测、防护措 施、清除泄漏措施和 器材; 设立必要地控制和清除污染的相应措施。事故发生时，要及时发现事故发生地点和环节，并利用已有的防护措施减少污染物的排放。. 6; 应急培训计划; 企业要注意日产工作中对事故应急处理的培训，以提高职工的安全防范意识. 7; 公众教育和信息; 通过各种方式，对周围居民等进行事故防范宣传。. 8、大气环境防护距离分析 本项目产生的无组织排放大气污染物为粉尘，排放浓度远小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2中无组织排放标准要求，能够达标排放；依据大气环境防护距离标准计算软件计算，项目区域内无超标点，因此，本项目无需设置大气环境防护距离。 9、环境保护投资 本项目总投资27768.20万元，其中环保投资为81.2万元，占工程总投资0.3%。工程主要环保设施投资及验收清单见表15 表15 环境保护投资一览表 类别; 污染源; 治理措施; 金额（万元）. 废气; 煤炭卸料、堆积、转运; 采取钢结构全封闭储煤场及储煤车间、洒水降尘、雾炮车、加盖篷布; 75.0. 运输车辆; 运输车辆车厢覆盖篷布措施、厂区内设置洗车机及洗车平台; 5.0. 废水; 生活污水; 防渗旱厕; 0.2. 噪声; 产噪设备; 机房隔声、基础减震、消声器等; 0.5. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 0.2. 绿化; -; 绿化率30%; 0.3. 合计; 81.2. 10、项目“三同时”验收 根据国令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》要求：编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。本项目“三同时”验收内容详见表16。 表16 “三同时”验收一览表 序号; 环保设施; 验收内容; 验收要求. 1; 带盖垃圾收集箱; 垃圾收集箱; 设置、及时收集. 2; 消声材料、隔声间、减震垫、隔声门窗等; 按要求设置; 按要求设置建筑物消声材料，隔声门窗，产噪设备减震垫等，能够使厂界噪声满足GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准. 3; 采取钢结构的全封闭储煤场及储煤车间、洒水降尘、加盖篷布；运输车辆车厢覆盖篷布措施、厂区内设置洗车机及洗车平台; 按要求设置; 按要求设置，满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426- 2006)中的标准要求. 4; 室外旱厕的防渗处理; 按要求设置; 废水不外排. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 装卸、运输 | 粉尘 | 厂区内采用钢结构的全封闭储煤场及储煤车间，煤炭罩篷布,厂区四周种植乔木，定期洒水降尘、设施固定墙格挡等 | (GB20426- 2006)《煤炭工业污染物排放标准》中的标准浓度限值要求 |
|  | 运输车辆 | 粉尘 | 运输车辆车厢采取封闭措施，设置洗车机及洗车平台，粉尘产尘量小，无组织排放 |  |
|  | 运输车辆 | 汽车尾气 | 空气扩散、距离衰减 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | # COD、BOD5、 NH3-N | 经厂区防渗旱厕收集后，定期清掏不外排 | 不外排 |
| 声环境 | 铲车、翻斗车 | 机械噪声 | 通过选用低噪声设备，对设备采取有效的减振、隔声等降噪措施，并对机动车采取禁鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启动和怠速行驶，并经距离衰减及合理布局后 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准(昼间60dB(A)，夜间50dB(A)) |
| 电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体废物 | 本项目固体废物为生活垃圾0.3t/a,由环卫部门运至就近的垃圾处理场统一处理。废水收集池中的泥煤渣均混入原煤中作为产品外售，产生量为1t/a。本项目机修车间废机油的产生量为0.5t/a，全部委托有资质单位处置。 综上所述，项目产生的固体废物均得到妥善处理，对环境影响较小。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目对地下水的影响主要来自项目厂区地面和旱厕的渗漏,厂区地面防渗措施不当，造成淋溶水直接下渗；或者厂区旱厕防渗不当，影响厂址周围地区浅层地下水；本项目场区大门及内部主要运输道路需硬化处理，设置雨水沉淀池，初期雨水收集雨水沉淀池沉淀后用于厂区降尘，旱厕采取严格的防渗措施，因此本项目对地下水影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 在厂区内部及其周围的空地进行植树绿化，绿化率不低于30%。种植生命力较强，有较好的净化空气能力，可以补偿一定生态损失，在美化环境的同时又可减少扬尘对周围环境影响，并能屏蔽噪声。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染的事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，针对所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 以《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018) 为指导，对本项目进行了环境风险识别可知，本项目生产工艺简单,主要涉及物料为煤炭，不属于有毒有害、易燃易爆的产品，也不属于危险化学品，不构成重大危险源，不产生有毒有害物质，环境风险较小。 项目环境风险主要表现为堆煤自燃起火以及粉尘和气体爆炸。 1、环境风险识别 原料煤在运输储存过程中，经外界的干扰如设备运转的震动、碰撞或风作用悬浮到空气形成粉尘，如场所内作业人员防护用品佩带不全，很容易引起尘肺病等职业病危害。当煤粉在空气中达到- -定浓度，在外界高温、碰撞、摩擦、振动、明火、电火花的作用下会引起爆炸,爆炸后产生的气浪会使沉积的粉尘飞扬,造成二次爆炸事故。 煤尘爆炸与其在空气中的含量及含氧浓度有关，烟煤在110-2000mg/m3。能形成爆炸性混合物，空气中煤尘含量在300-400 mg/m3爆炸威力最大，这是因为混合物中煤尘与空气的比例适中,煤粉能充分燃烧。煤粉爆炸后不仅产生冲击波伤人和破坏建筑物，同时产生大量的--氧化碳，使人中毒死亡。 2、危险事故分析 (1)自燃起火 原料煤煤经过长期大量的堆积后，随着时间缓慢进行的氧化反应而发热，使煤的温度逐渐升高，最终导致自燃起火。自燃起火与其他的燃烧状态不同，他是在温度缓慢_上升的同时，按以下过程进行:煤的堆积低温氧化发热一放热一内部干燥一温度急剧_上升一自燃起火。自燃起火的因素很多:与煤的物理化学性质有关，如煤的粒度、表面系数、煤的性质状态(水分、挥发成分及含碳量等)等;与煤的堆积状态有关、如堆积方法、堆积形状、贮煤量、贮煤期限等;与环境因素有关，如空气的温度和湿度、风向和风速及通风状态等。 (2)粉尘和气体爆炸 原料在运输储存过程中如在空气中形成粉尘雾，当粉尘浓度和着火能量达到一定数值以上时，就有可能起火或粉尘爆炸。因为粉尘中含有在碳化过程中产生的甲烷、微量的乙烷及丙烷等可燃性气体，由于装卸运输等原因，粉尘被粉碎而落出新表面，这些可燃性气体随之被散到大气中，其爆炸的下限浓度显著下降而爆炸的危险性增加。 3、预防措施 根据.《粉尘防爆安全规程》：结合项目实际情况，评价建议项目风险管理及防范措施如下: (1)厂区杜绝各种明火，设置醒目的禁止烟火等标志，所用电气设备必须是粉尘防爆型的，设置足够的灭火器。 (2) 厂区除尘设施应保证正常运行，且加强车间通风。 (3) 厂区工艺设备的轴承应防尘密封，如有过热可能，应安装能连续监测轴承温度的探测器。 (4) 厂区应防止电弧和电火花。电气设计和电机设备的选用，必须按照国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》及行业标准进行设计和选型。 (5)企业应定期对职工进行粉尘防火、防爆专业知识的培训。 (6)建设单位应制定有效防止粉尘爆炸及火灾的措施和操作规程。 (7)项目厂区设置有效的积尘清扫作业制度。 (8)加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件。 4、风险管理 (1)建设单位应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行中的环保安全工作。 (2)安全环保机构将根据相关的环境管理要求，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 (3)应保持作业场所良好的通风。生产厂房的通风设计应充分考虑自然通风和机械通风相结合。 (4)生产装置区的配电和照明均应按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定，选用相应防爆级别的电气设备和照明灯具及开关，线路敷设均应满足安全要求。 (5)厂内运输和装卸应根据工艺流程、货运量、货物性质和消防的需要，合理组织车流、人流、物流。在生产区和仓库区，应根据安全需要，设置限制车辆通行或禁止车辆通行的路段;厂区道路净空宽度不得小于5米。 (6)严禁员工携带各种烟火进入车间。 4、应急预案 风险事故应急预案见表14。 表14 应急预案表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急组织机构、人员; 设立事故应急机构，人员由企业主要领导、安全负责人、环保负责人等主要人员组成. 2; 应急救援保障; 企业应配备必要的应急设施及设备和器材;事故易发的工作岗位配备必需的防护用品等。. 3; 报警、通讯联络方式; 建立专用的报警和通讯线路，并保持其畅通。. 4; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 发生事故时，要保证现场的事故处理设施和全厂的应急处理系统能够紧急启动，并对事故产生的污染物进行有效的控制，同时启动当地的环境应急监测系统。. 5; 应急监测、防护措 施、清除泄漏措施和 器材; 设立必要地控制和清除污染的相应措施。事故发生时，要及时发现事故发生地点和环节，并利用已有的防护措施减少污染物的排放。. 6; 应急培训计划; 企业要注意日产工作中对事故应急处理的培训，以提高职工的安全防范意识. 7; 公众教育和信息; 通过各种方式，对周围居民等进行事故防范宣传。. |
| 其他环境 管理要求 | 环境管理是按照国家、省和市有关环境保护法规、法律政策与标准，进行环境管理，接受地方主管环保部门的监督，制定环保规划和目标，在项目建设中应严格执行“节能、节地、节水、治污”的八字方针。 1、环境管理 环境管理机构： 根据《国务院关于环境保护工作的决定》中有关建立和健全环保机构的精神，设专职环保管理人员负责日常环保工作的管理、教育。各级领导对环境污染负有管、防、治的责任。 在运行期，在企业内部设置环保科，负责建设区域内所有项目的环境管理工作。定期与环保部门沟通运行期环境污染情况；制定事故应及计划等。 运营阶段 工企业环境管理，就是以管理工程和环境科学的理论为基础，运用技术、经济、法律、行政和教育手段，对损害环境质量的生产经营活动加以限制，协调发展生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。 管理机构职责： 企业环境保护专职机构基本职能与职责如下： （1）执行国家、省、市及各级政府部门下达的有关环境保护法规、条例。 （2）制定与修改整个建设区域内的环境保护管理的规章制度，当规章制度通过后，对各方面进行监督以保证规章制度的贯彻执行。 （3）定期对所有的环境保护设施的运行进行经常性的监督与检查，尤其是垃圾收集点应每天坚持检查。 （4）对所发生的环境污染事故、时间进行调查分析与处理。 （5）负责收集整理污染源监测资料，建立污染源及环境质量监测资料档案。 （6）负责填报省、市环保部门下发的有关环境保护方面的统计报表。 （7）组织企业环保专业人员的技术培训，开展环境教育和宣传，提高本厂环境管理与监测人员的业务素质和工作水平。提高职工的环境保护意识，经常开展环境保护、污染治理的交流活动。 2、环境监测 环境监测可以及时准确掌握污染状况，了解污染程度和范围，分析其变化趋势和规律，为加强环境管理，实施清洁生产提供可靠的技术依据。 环境监测建议：根据《全国环境监测管理条例》，建议建设单位委托当地环境监测部门，定期对建设区污染源和周围环境进行监测。 环境监测计划 监测主要为污水、废气和噪声，详见表17。 表17 监测计划 监测点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 运营期; Leq dB(A); 1次/季度、厂界; GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准. 颗粒物; 1次/季度; (GB20426- 2006)《煤炭工业污染物排放标准》中的标准要求. |

- 六、结论

1、项目概况 通化矿业（集团）有限责任公司国家级煤炭储备基地项目位于白山市江源区，本项目项目用地面积87300㎡，总建筑面积为2550㎡。本项目总投资27768.20万元，全部为企业自筹。本项目年可储存原煤20万t。 2、环境现状结论 本项目所在地区原有生态环境质量较号；环境空气质量符合GB3095—2012《环境空气质量标准》二级标准； 本项目附近水域能够符合GB3838—2002《地表水环境质量标准》水体使用功能要求； 本项目噪声监测结果表明，区域能够满足GB3096-2008中2类区标准值（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)），说明项目厂界周围声环境质量较好。 3、环境影响结论 (1)废水 本项目产生的废水主要为生活污水，生活污水由防渗旱厕收集处理后，定期清掏不外排，对周围水环境影响较小。 (2)废气 本项目产生的废气主要为煤炭储存、装卸产生的粉尘、车辆运行道路扬尘及运输车辆的汽车尾气，均以无组织形式逸散，汽车尾气经空气扩散、距离衰减后，对大气环境影响较小。粉尘无组织排放量为5.6t/a， 项目采用钢结构的全封闭储煤场及储煤车间、周边绿化、定时向堆料洒水降尘、设置洗车机及洗车平台等措施后，粉尘的排放浓度能够满足(GB20426- 2006)《煤炭工业污染物排放标准》中的标准浓度限值要求。因此，本项目对周围大气环境不会产生明显影响。 (3)噪声 噪声主要来源于装卸设备运行、各种车辆等产生的噪声。通过选用低噪声设备， 对设备采取有效的减振、隔声等降噪措施，并对机动车采取禁鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启动和怠速行驶，并经距离衰减及合理布局后，厂界位置噪声级达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准(昼间60dB(A)，夜间50dB(A))。 (4)固体废物 项目产生的固废主要为职工生活垃圾，职工生活垃圾集中收集后，统一由环卫部门清理。本项目机修车间废机油全部委托有资质单位处置。固废暂存处作硬化防渗处理，固体废物的处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599- 2001)及修改单(环境保护部公告2013年第36号)要求，对周边环境影响很小。 (5)环境风险影响结论 本项目主要存储煤炭。营运期间不产生有毒有害物质，所在位置不属于环境敏感区，项目营运期间环境风险较小。 4、选址合理性 该项目位于白山市江源区，该选址地理位置优越，交通便利，符合敦化市整体城市规划，能够满足项目建设及未来发展的需要。 项目的选址符合该区域发展规划，选址较为合理。 5、总结论 本项目符合国家产业政策，符合当地产业发展导向，项目对附近环境影响较小。项目所在区域内环境质量现状较好，无重大环境制约要素，采取的污染物治理技术可行，措施有效。工程实施对环境影响小，基本维持当地环境质量现状级别。本项目建设从环境保护角度而言是可行的。 6、建议 1）加强职工环保教育，提高环保意识，设置专门的环保管理人员，制定各项环保规章制度，将环境管理纳入到生产过程中，最大限度地减少资源浪费和环境污染。 2）在厂区内，充分利用空地进行绿化，尽可能种植高大、能吸收粉尘、噪声，有净化空气作用的绿化隔离带，以减少废气和噪音对环境的影响。 3）生活垃圾应实施袋装后定期集中统--清运，并做好防雨、防风、防渗漏措施。加强职工安全生产及教育，提高职工环保意识，严格生产管理。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 |  |  | 112t/a | 5.6t/a |  | 5.6 |  |
| 废水 | 生活污水 |  |  | 36 t/a | 0 t/a |  | 0 t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  | 0.3 t/a | 0.3 t/a |  | 0.3 t/a |  |
|  | 泥煤渣 |  |  | 1 t/a | 0 t/a |  | 0 t/a |  |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  |  |  |  |
| 建设项目类别 |  |  |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  |  |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法定代表人（签章） |  |  |  |  |
| 主要负责人（签字） |  |  |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  |  |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |

注：该表由环境影响评价信用平台自动生成